Leistungsbeschreibung Los 1 Lieferung LKW-Fahrgestell

Geben Sie den Fahrzeugtyp an:

___________________________________________________

| Technik / Ausstattung Ausschlusskriterien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterium | Ausstattung | Bitte die IST – Werte angeben oder mit ja/nein antworten |
| A | Zulässiges Gesamtgewicht 26.000 Kg |  |
| A | Vorderachse 9.000 Kg |  |
| A | Antriebsachse 11.500 Kg |  |
| A | Nachlaufachse gelenkt/liftbar 7.500 Kg |  |
| A | Antrieb 6X4H-4 BL (Blatt/Luft) hydraulisch zuschaltbaren Vorderradantrieb |  |
| A | Radstand 4.800 mm VA – AA |  |
| A | Bereifung für Straße und Gelände (Goodyear Omnitrac MSD 2, oder vergleichbar) VA – 385/65R22,5 AA – 315/80R22,5 NLA – 385/65R22,5 Ventilverlängerung für die inneren Zwillingsräder |  |
| A | Bremsen: Scheibenbremsen, EBS, ESP, ABS, ASR, Retarder/Intarder, Notbremsassistent |  |
| A | Differenzialsperre |  |
| A | Tank: Alu, mind. 350 Liter, AdBlue mind. 75 Liter, Tanks rechts angebaut, abschließbar |  |
| A | Anhängerausrüstung: Zugdeichselquerträger und Kupplungsmaul am Fahrgestell montiert, Rockinger 400 G150 A oder vergleichbar, Duomatic (linksseitig)Steckdose 24 V 15-polig, alles auf einer Montageplatte, Standardluftanschlüsse beibehalten |  |

Wertungskriterien Technik /Ausstattung – Gewichtung 20 %

| Wertungs-kriterien | Technik / Ausstattung | IST-Werte angeben oder mit ja/nein antworten | Erreichungsgrad-punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Motor: Diesel |  |  |
| A/W | Leistung zwischen 370 und 400 KW Geben Sie die Motorleistung an! Höchste Leistung 50 Punkte: Alle niedrigeren werden im Verhältnis berechnet |  | 50 |
| A/W | Drehmoment zwischen 2550 und 2750 Nm bei 1100 /min |  | 50 |
| A | Schadstoffnorm Euro VI |  |  |
| W | Kraftstoffverbrauch: für das Fahrgestell, kombiniert, g/kWh bei 1800 min (nachlesbare Quelle angeben) Niedrigster Verbrauch 50 Punkte Alle höheren werden im Verhältnis berechnet |  | 50 |
| A | Automatisiertes Getriebe: mind. 12 Gänge, Übersetzung für Nahverkehr Straße und Gelände |  |  |
| A | Nebenabrieb motorseitig, auf Aufbau abstimmen |  |  |
| A | Abgasanlage seitlich, Serie |  |  |
| A/W | Fahrerhaus: mittellanges Fahrerhaus, mechanisch gefedert, mit einer Liege und Staufach links und rechts von außen und innen zugänglich Länge: min. 1.880 mm Breite: min. 2.240 mm Stehhöhe Motortunnel min. 1.670 mm Größte Angaben 50 Punkte Alle niedrigeren werden im Verhältnis berechnet |  | 50 |
| A | Türverlängerung Fahrer-und Beifahrerseite |  |  |
| A | Mechanisches Hubdach |  |  |
| A | 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach |  |  |
| A | Fahrerhausrückwand mit Fenster |  |  |
| A | Windschutzscheibe getönt |  |  |
| A | Fensterheber rechts / links elektrisch verstellbar |  |  |
| A | Sonnenrollos an allen Scheiben innen |  |  |
| A | Sonnenblende außen transparent - getönt |  |  |
| A | Digitales Spiegelersatzsystem |  |  |
| A | Stoßfänger Stahl in Fahrgestellfarbe |  |  |
| A | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |  |  |
| A | Fahrerkomfortsitz mit Armlehne rechts, luftgefedert, heizbar Sitzbezüge waschbar |  |  |
| A | Kühlschrank mind. 30 Liter |  |  |
| A | Türeinstieg beleuchtet |  |  |
| A | Fußmatten für Fahrer – Beifahrer – und Motortunnel (Gummiausführung) |  |  |
| A | Druckluftanschluss inklusive Luftpistole |  |  |
| A | Kleiderhaken mind. 4 Stück |  |  |

Wertungskriterien Technik /Ausstattung – Gewichtung 20 %

| Wertungs-kriterien | Technik / Ausstattung | IST-Werte angeben oder mit ja/nein antworten | Erreichungsgrad-punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Beleuchtung: Haupt – Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Abbiegelicht, Lichtsensor, - alles in LED |  |  |
| A | 4 Stk LED-Zusatzscheinwerfer auf dem Dach |  |  |
| A | 2 Stk. Rundumkennleuchten LED auf Fahrerhaus |  |  |
| A | Rangierleuchte am Einstieg rechts unten LED |  |  |
| A | Seitenbegrenzungsleuchten / Positionsleuchten LED (Abstimmung Aufbau) |  |  |
| A | 4 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer Rückseite Fahrerhaus, mit Abschaltautomatik bis max. 30 Km/h |  |  |
| A | Fahrassistenz: Regensensor Abbiegeassistent Spurhalteassistent Notbremsassistent Wankregelassistent (hoher Schwerpunkt) oder mechanisch über X - Strebe Abstandsgeregelter Tempomat mit Stop and Go - Funktion |  |  |
| A | Multifunktionslenkrad |  |  |
| A | Kombi – Instrument für Radio / Telefon / Navigation / Rückfahrkamera mind. 12,3 Zoll Lautsprecher Soundsystem Telefonfreisprechanlage |  |  |
| A | Mauterfassungsgerät |  |  |
| A | Klimaanlage mit automatischer digitaler Temperaturregelung, Zusatzwarmwasserheizung (Standheizung) |  |  |
| A | Wagenheber 12 t |  |  |
| A | Vorbereitung Abrollhakenaufbau Kabel, Schalter |  |  |
| A | Unterfahrschutz seitlich |  |  |
| A | Lackierung: Fahrgestell schwarz oder grau Fahrerhaus komplett inklusive Türverlängerungen und Stoßfänger: Enzianblau RAL 5010 Schwermetallfrei |  |  |
| Wertungskriterien Service und Folgekosten – Gewichtung 20 % |  |  |  |
| W | Garantie 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, oder größer Angaben Motor / Antriebsstranggarantie und Laufzeit Längste Zeit 60 P. alle kürzeren werden im Verhältnis berechnet. |  | 60 |
| W | Voll – Service – Vertrag über Wartung und Reparaturen inklusive aller Verschleißteile und gesetzlichen Untersuchungen, Pannendienst inklusive Abschleppen bei technischem Defekt. Ausgenommen Gewaltschäden, Verschönerungsarbeiten und Betriebsmittel (Öle, Kraftstoffe, etc.) Über 60 Monate, ab dem Tag der Erstzulassung durch den AG, Jahreslaufleistung ca. 50.000 Kilometer Optional für das 7. und 8. Jahr separat angeben. Niedrigster Preis 60 P. alle höheren werden im Verhältnis berechnet |  | 60 |
| W | Geben Sie die Entfernung des Vertragshändlers oder autorisierter Servicebetriebs für die Durchführung aller Reparaturen und Wartungen an. Werkstattnähe bis 25 km 60 P. Alle weiteren Strecken werden im Verhältnis berechnet. Maßgeblich ist die kürzeste Straßenentfernung für LKW 40 t, vom Betriebshof 55481 Kirchberg (gemäß www.reiseplanung.de) |  | 60 |

Leistungsbeschreibung Los 2 Lieferung und Montage Abrollkipperaufbau

Wertungskriterien Technik /Ausstattung – Gewichtung 20 %

| Wertungs-kriterien | Technik / Ausstattung | IST-Werte angeben oder mit ja/nein antworten | Erreichungsgrad-punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Aufbau entsprechend den Aufbau Richtlinien der Fahrgestellhersteller über Montagerahmen mit Fahrgestell verbunden. DIN 30722-2 sind verbindlich zu beachten. |  |  |
| A | Containerlänge 7,00 m, Verriegelungsmaß 3,98 m |  |  |
| A/W | Aufbauhöhe max. 280 mm. Niedrigste Höhe 60 P., alle höheren Werte werden im Verhältnis berechnet. |  | 60 |
| A | Hubkraft min. 21.000 Kg, Bauart Normal (kein Knick) |  |  |
| A | Hydraulische Containerinnenverriegelung |  |  |
| A | Rahmenbauweise als geschlossenes Kastenprofil |  |  |
| A | Montagerahmen, Halterungen in KTL - Tauchgrundierung |  |  |
| A | Heckseitig hydraulischer Scherenunterfahrschutz |  |  |
| A | Seitlicher Anfahrschutz in Lattenausführung |  |  |
| A | Netzkasten aus Edelstahl an Freiraum angepasst |  |  |
| A | Edelstahlstaukasten an Freiraum angepasst |  |  |
| A | Hinterachsen mit durchgehendem Alu – Riffelblech – Kotflügeln (Liftachse beachten!) |  |  |
| A | Halterung inklusive Aluleiter mit 8 Sprossen, Halterung für Besen & Schaufel |  |  |
| A | A – Schilder vorne/hinten |  |  |
| A | LED – Arbeitsscheinwerfer rechts links am Heck und vorne seitlich am Aufbau Alle Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltautomatik bis 30 km/h |  |  |
| A | Komplette Beleuchtung in LED (Heck, Kennzeichen, Seitenbegrenzung, Positionsleuchten) |  |  |
| A | Hydraulikanlage bestehend aus Kolben oder Verstellpumpe, Ölbehälter mit Filter, Steuerblöcken und Hydraulik-zylinder. Alle Kreise mit Druckbegrenzungs-ventilen |  |  |
| A | Keine Schnellgangsteuerung !!!! |  |  |
| A | Pumpe mit Load-Sensing-Steuerung für Motorseitigem Nebenabtrieb |  |  |
| A | Endlagendämpfung zum sanften Ablegen des Behälters auf dem Rahmen. Schraubbar mit wechselbaren Verschleißplatten |  |  |
| A | Aufbaubedienung als Fernsteuerung für Innen und Außen. Automatikfunktionswahltasten Bildschirm zur Ansteuerung aller Funktionen, Überwachungsanzeige Transportstellung, Anzeige aller Positionen des Abrollkippers in Echtzeit, integrierte Kamera zur Rückraumüberwachung in Kombination mit Rückfahrkamera mit automatischer, selbstschließender Linse |  |  |
| A | Automatisierte Folgesteuerung, - Abrollen, Aufziehen und Kippen |  |  |
| A/W | Garantie 12 Monate oder größer. Längste Zeit 60 P., alle kürzeren werden im Verhältnis berechnet. Werden Baugruppen unterschiedlich angeboten, bitte angeben. |  | 60 |
| A | Alle erforderlichen Unterlagen zur Inbetriebnahme: Zulassungsbescheinigung Teil II, Konformitätserklärung, Gutachten § 13 / § 21 Straßenzulassung Bedienungsanleitungen, Prüfbuch, Wartungsheft usw. Ersatzteilkataloge |  |  |
| A | Überführung zum Aufbauhersteller |  |  |
| A | Überführung und Übergabe beim AG |  |  |
| A | Begutachtung vor Erstinbetriebnahme (Rohbauabnahme) |  |  |
| A | Einführung und Unterweisung Fahrer / Bedienpersonal AG |  |  |