Leistungsverzeichnis mit Angebotsblatt

Objekt: Berufsbildende Schule Westerburg

| Pos. | Menge | Ein-heit | Beschreibung der Leistung: Fräsmaschine für die Metallwerkstatt | Einzelpreis € | Gesamt-preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stk. | Präzisions-Fräsmaschine in Werkzeugmacher- Genauigkeit mit Zubehör Die von Ihnen angebotene Maschine muss die diesem Vordruck beigefügte detaillierte Leistungs-beschreibung und alle dort aufgeführten technischen Anforderungen vollumfänglich erfüllen.. Allgemeine Ausschreibungsanforderungen für Universal Fräs- und Bohrmaschine Kernkomponenten / Unabdingbare Voraussetzungen Abmessungen: Die Maschine muss durch eine Öffnung mit den maximalen Maßen von 2,17 m Höhe und 1,75 m Breite passen. Werkzeugschnittstelle: Die Maschine muss die Werkzeugschnittstelle SK 40 DIN ISO 7388-1 Form AD (ehemals DIN 69871 Form AD) mit Anzugsbolzen DIN 7388-3 Form AD (ehemals DIN 69872). Die Maschine muss frei Verwendungsstelle geliefert werden, inkl. Aufbau und Inbetriebnahme. Technische Daten Arbeitsbereich: Längs X: min./max. 610 mm Quer Y: min./max. 400 mm Senkrecht Z: min./max. 450 mm Hauptantrieb: Elektronisch geregelter stufenloser Hauptantrieb Der Hauptantrieb muss die Vertikalfrässpindel direkt antreiben (ohne Antriebsriemen, ohne Getriebe) Leistung: 5,5 KW bei 100% ED 10,5 KW bei 25% ED Drehzahlbereich: ca. 1 – 5000 min-1 Vorschubantriebe: Die elektronisch geregelten Servoantriebe müssen die Achsen direkt (ohne Zahnriemen) antreiben Vorschub/Eilgang: X-, Y, Z-Achse: ca. 10 m/min Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz Gewicht: ca. 2200 kg Aufstellgewicht Grundmaschine inkl. Flüssigkeiten, ohne Optionen, ohne Werkzeuge. Standardausführung der Maschine: Beschafft wird eine Hybrid-Fräsmaschine, die sowohl über eine CNC-Steuerung verfügt und auch handgesteuert unter Einsatz einer 3-Achs-Digitalanzeige rein manuell bedient werden kann. Aufbau: Maschinenständer aus einer aufwendig verrippten Gusskonstruktion in Kreuzschlittenbauweise mit Vertikalfräskopf. Vertikalfräskopf: Schwenkbarkeit -5/+90° inkl. Arretierstift für schnelles Bestimmen der Null-Position (senkrechte Standardposition) Manuelle ausfahrbare Pinole mit Drehkreuz, Hub mind. 70 mm, klemmbar Äußere Kühlmittelzuführung am Fräskopf muss über mehrere verstellbare Kühlmitteldüsen erfolgen. Vertikalfräskopf verfügt über einen Fräserschutz Automatische mechanische Werkzeugspannung: Spannkraft 10.000N, hydraulisch lösend Automatische mechanische Werkzeugspannung: Die Maschine muss aus Gründen der Laufruhe und Geräuschentwicklung über einen Direktantrieb für die Hauptspindel verfügen. Ein Getriebe ist nicht zugelassen. Direktantrieb Hauptspindel (getriebelos): Die Maschine muss aus Gründen der Laufruhe und Geräuschentwicklung über einen Direktantrieb für die Hauptspindel verfügen. Ein Getriebe ist nicht zugelassen. Linear-Rollenführungen in allen Achsen: Die Maschine muss aus Gründen der Dynamik und Vorschubgeschwindigkeit über Linear-Rollenführungen längs, quer und vertikal verfügen. Kein vertikaler Abstand Y-Führung (Oberschlitten) zur Unterkante Spindelnase des Vertikalfräskopfes: Dadurch Gewährleistung der Stabilität und Drehmoment-Nutzung sowie Reduzierung der Kollisionsgefahr im Y-Verfahrbereich. Kugelgewindetriebe: in allen Achsen Metallabdeckungen: Alle Führungen und Kugelgewindetriebe sind mit hochwertigen Metallabdeckungen geschützt. Sicherheitshandräder: mit Skalenring für alle 3 Verfahrachsen. Alle Handräder müssen aus Gründen der Ergonomie direkt nebeneinander, auf gleicher Höhe positioniert sein. Max. Abstand aller Handräder zueinander: 400 mm. Bedienpult am Unterbau: (langer Bedienpultarm) Kann vor und rechts seitlich um die Maschine geschwenkt werden. Winkeltisch, starr: Aufspannfläche: mind. 800 x 425 mm T-Nuten: 6 x 14 H 7 (Abstand 63 mm) Späne-Spritzschutzkabine: Auf Spänefangschale aufgebaut, vertikal mitfahrend, endschaltergesichert, 2 Schiebetüren vorne, 1 Schwenktür für Bedienposition seitlich rechts, rundum verglast, Kabinenhöhe mind. 1150 mm, um zu verhindern, dass der Maschinenbediener bei laufender Maschine in den Arbeitsraum hineingreifen kann (Arbeitssicherheit). Die Verkleidung der Maschine muss aus Sicherheitsgründen so gestaltet sein, dass sich sämtliche Aggregate wie z.B. Zentralschmierung, Hydraulikaggregat usw. geschützt unter einer Blechverkleidung befinden und nicht frei zugänglich sind. Automatische Fließfett-Zentralschmierung inkl. Schmiermittel: Aus Ökologischen Gründen ist nur eine Schmierung der Führungen mit Fließfett zulässig. Die Maschine muss so gestaltet sein, dass der Eintrag von Schmieröl in den Kühlschmierstoff vermieden wird. Kühlmitteleinrichtung, freistehend: Die Kühlmitteleinrichtung besteht aus einem separaten Kühlmittelbehälter mit mind. 3 innenliegenden Kammern und jeweiligem Überlauf. Die Kühlmittelpumpe muss sich in der letzten (dritten) Kammer befinden, damit sich die Späne in den Kammern davor absetzen können und ein Ansaugen von Spänen vermieden wird. Der Behälter ist freistehend; leichte Reinigung und Zugänglichkeit. Inhalt: mind. 66 Liter. LED-Maschinenleuchte Nivellierelemente: 1 Satz = 4 Stück Energieeffizienz: Die Maschine ist mit einem hoch effizienten modernen Antriebssystem auszustatten. Lüfter sind temperaturgeregelt. Ein automatischer Standby-Modus schaltet alle Nebenaggregate automatisch ab, so dass diese komplett stromlos sind. Lackierung & Farbgebung sauber lackiert in Strukturlack Dokumentation (1 Satz): 1 Betriebs- und Bedienungsanleitung Inkl. Schaltplan und Elektro- Ersatzteilliste der Maschine in Papierform, als gebundener Ordner in deutscher Sprache. 1 Betriebs- und Bedienungsanleitung inkl. Schaltplan und Elektro- Ersatzteilliste der Maschine inkl. Steuerungshandbücher auf digitalem Datenträger. 1 Prüfprotokoll nach DIN 8615. 1 Abnahmeprotokoll nach DIN VDE 0113; DGUV-Vorschrift 3. 1 CE-Konformitätserklärung. Zwei Grundbetriebsarten der Maschine sind über einen Schlüsselschalter wählbar. Der Schlüssel ist in jeder Stellung abziehbar. Ein Schlüsselmanagement des Betreibers erlaubt jedem Bediener einen Bedienumfang nach individueller Qualifikation. 1.) Handgesteuerter Betrieb Die Funktionalität einer handgesteuerten Maschine mit 3-Ach-Aktiv-Digitalanzeige steht zur Verfügung: - Achsrichtungstaste - Schrittmaßfunktion - Manuelle Handräder - Positionierfunktion (Aktiv-Digitalanzeige) Eingabe und Verfahren eines Positioniersatzes mit • Inkremental- oder Absolutmaß • Radius-Korrektur - Die Pinole steht für manuelle Bohraufgaben zur Verfügung In der Handgesteuerten Betriebsart muss die Kabine auch bei laufender Spindel geöffnet werden können. Im handgesteuerten Betrieb: Aktivierung der Verfahrachsen muss durch Drücken nur einer Taste möglich sein. Zweikanalige Abfrage des Handbedienfeldes (Redundanz), damit beim manuellen Verfahren der einzelnen Achsen die benötigte Aktivierung durch Drücken mit nur einer Taste erfolgt. 2.) CNC-Betrieb mit der Bahnsteuerung HEIDENHAIN TNC7 basic FS (Funktionale Sicherheit) mind. 19“ Touchscreen (Querformat) Steuerungssprache: Deutsch Datenschnittstelle: Fast-Ethernet, USB-Schnittstelle Testgrafik: Grafische Simulation des Bearbeitungsablaufs, Draufsicht, 3D Darstellung, Ausschnitt Vergrößerung. Weitere Steuerungsfunktionen: 1.) Orientierter Spindelhalt Ermöglicht u.a. Gewindeschneiden ohne Ausgleichsfutter für jede an der Maschine vorhandene Frässpindel 2.) CAD-Viewer für TNC7 basic 3.) CMP Info-System (Control Media Point) In der Steuerung sind die wichtigsten Dokumente über die Maschine digital abgelegt und somit schnell verfügbar: - Betriebsanleitung der Maschine - Steuerungshandbücher - Elektro-Schaltplan - Elektro-Stückliste / Mechanische Stückliste Standardoptionen der Maschine: Werkzeugschnittstelle Vertikalspindel: Werkzeugaufnahme SK 40 DIN 7388-1 Form AD (ehemals DIN 69871) Anzugsbolzen DIN 7388-3 Form AD (ehemals DIN 69872) Optionen der Maschine: Elektronisches Handrad Heidenhain HR 510: integrierte Achswahltasten, Vorschub, Eilgang und Not-Aus. Das E-Handrad muss über eine extra Edelstahl-Halterung am Bedienpult zur Ablage des E-Handrades verfügen. Linearwegmessung: Abstandscodierte HEIDENHAIN Linearwegmesssysteme direkt, für direkte Wegmessung E.paket für FI-Schutzschalter Ermöglicht den Anschluss der Maschine an einen 30 mA allstromsensitiven FI-Schutzschalter zum Personenschutz. FI-Schutzschalter gehört zum Lieferumfang und ist vom Anbieter vor Lieferung der Maschine der Lieferadresse zum Selbsteinbau zur Verfügung zu stellen. Auch muss die Option die Funktion „Automatische Abschaltfunktion der Maschine“ enthalten. (Nach dem Herunterfahren der Steuerung oder bei Programmende wird die Maschine automatisch abgeschaltet) Mechanische Kollisionsschutzkupplung für X-, Y-Achse: Erhöht den Maschinenschutz und verringert Schäden bei Kollisionen. Mechanische Kollisionsschutzkupplung für Z-Achse: Erhöht den Maschinenschutz und verringert Schäden bei Kollisionen in der Hauptkollisionsrichtung Z-Achse. Starterkit Schmierstoffe: 1,8 kg Fließfett für Zentralschmierung 2 Liter 46er Öl für Hydraulik 0,1 Liter Öl für Fräskopf Anrüstsatz für Tastkopf TS 460 und automatische Werkzeugvermessung TT 460: Empfangseinheit SE 660 zur Übertragung der gemessenen Werte an die Steuerung. Tastkopf HEIDENHAIN TS 460: 3D-Taster für Werkstückvermessung mit Infrarot-Übertragung Antastreproduzierbarkeit besser als 0,001 mm, inkl. Taststift Ø 4 mm, Länge 40 mm und Aufbewahrungskoffer. Automatische Werkzeugvermessung HEIDENHAIN TT 460: Schaltendes Tastsystem mit Infrarotübertragung (kabellos) für das Messen von Werkzeuglänge, Werkzeugdurchmesser und Einzelschneidenvermessung Antast-Genauigkeit: ≤ ± 15 µm inkl. Montagesockel und Referenzwerkzeug Ø 8 mm für Kalibrierzwecke. Software-Option CAD Import: Schnelles und sicheres Übernehmen von 2D-Konturen, Konturen aus 3D-Modellen (STEP-, IGES-Dateien) und Positionen. Ergebnisse können zwischengespeichert oder in separate Dateien übernommen werden. Software-Option Remote Desktop Manager: Ermöglicht den manuellen Zugriff direkt von der Heidenhain-Steuerung auf alle Windows-Anwendungen auf externen PCs oder Netzwerken. Über Tastendruck erfolgt der bequeme Wechsel vom Steuerungsbildschirm zur Oberfläche eines Windows-PC. Digitales Dashboard: PC-Software zur Organisation und Verwaltung des Maschinenbestandes und zur Abbildung des Ist-Zustands von Online- oder Offline-Maschinen (max. 96 Maschinen) an externen PC-Arbeitsplätzen inkl. Benutzerverwaltung. Funktionen bei Online-Maschinen: 1.) Cockpit-Funktion - Maschinenparameter überwachen, Maschinenzustände einsehen und Informationen zentral bereitstellen. 2.) Service-Manager - Überblick des Wartungszustandes der Maschinen und somit eine komfortable Möglichkeit, um präventive Wartung zu organisieren. - Wartungslogbuch, Einträge werden automatisch geführt. - Anzeige der gerade aktiven (Fehler-)Meldung der Maschine. - Servicemail - Komfortable Mailfunktion direkt zum Maschinenhersteller - Service und Übernahme der Maschinendaten und Zusatzinfos. 3.) Infothek für Dokumente / Medien - Zugriff auf maschinenspezifische Dokumente wie Betriebsanleitung, Steuerungs-Handbücher, Ersatzteillisten, Elektroschaltpläne und Notizen. - Zugriff auf Tutorials des Herstellers. - FILE Transfer, Zugriff und Austausch von Dateien (Zeichnungen, PDF-Dateien, Werkzeugdatenblätter) - VNC-Ansicht - Bildschirminhalt der Steuerung am PC ansehen. 4.) Message Center - Automatische Benachrichtigung bei bestimmten Maschinenereignissen - Voice-(Warn)Funktion 5.) Freischaltung für Kamera-Anbindung Mit der installierten Kamera lassen sich mit der Software ein Live-Stream des Arbeitsraumes ansehen oder Bilder bzw. Videos aufnehmen. 6.) Chatfunktion Eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Maschine und Software mit Textnachrichten und Hilfe-Anforderung muss möglich sein. 7.) Maschinenzugangsberechtigungen Individuelle oder gruppenbezogene Maschinenberechtigungen gemäß den Kenntnissen des Bedienpersonals zentral über die Software anpassen. Offline-Maschinen: Es können auch fremde Maschinen und Geräte als Offline-Maschinen eingerichtet werden. Anrüstsatz Kamera für Arbeitsraum: Zusätzlicher Ethernetanschluss am Schaltschrank für den kundenseitigen Anschluss inkl. Verkabelung bis zur Verwendungsposition im Arbeitsraum. Kamera für Arbeitsraum: Hochwertige Netzwerkkamera zur Übertragung eines Live–Streams des Arbeitsraumes in die Netzwerksoftware zur Organisation und Abbildung des Maschinen-IST-Zustands. Aus dem Video–Stream müssen Sequenzen aufgezeichnet oder einzelne Bilder aufgenommen werden können. Die Kamera muss den Vorgaben zur Nutzung in unmittelbare Nähe der Zerspanung sowie der Schutzklasse IP65 entsprechen. Soft- und Hardware mit Schulungsinhalten und Aufgaben unter Verwendung des digitalen Zwillings der Maschine: Ermöglich eine Interaktion zwischen Maschine und dem digitalen Zwilling, Vermittelt virtuell und real die Grundlagen der Maschine, bestehend aus: - ca. 13" Tablet-PC mit Touchscreen - WLAN-Router - Diebstahlsicherung - Tablet-Halterung mit Magnethalter - Interaktive digitale Schulungsinhalte, eingebunden in Lernaufgaben zu den Themen "Maschinengrundlagen Fräsen" und "Fortgeschrittene Bedienung". - Spielfunktion in mehreren Varianten, um die Handhabung der Maschine und der Bedienung der Handräder zu trainieren. Maschinenschraubstock, mechanisch, kraftverstärkt: Ausführung: Hohe Genauigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise, gehärtete Backenführungen. Stufenweise Spannkraftvoreinstellung. Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss durch optimiertes Design. Schnelle Spannbereichverstellung mittels Bolzensystem. Längs- und Quernuten für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch. Backenbreite: ca. 113 mm Spannweite: ca. 170 mm Backenhöhe: ca. 31,5 mm Gesamtlänge: ca. 580 mm Spannkraft: ca. 30 kN Gewicht: ca. 24 kg inkl. Handkurbel. und Schrauben f.T-Nuten D787 Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK 40, 6mm: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft 6mm und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. (Menge 2 Stück) Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B,SK 40,12mm: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft 12mm und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. (Menge 2 Stück) Anzugbolzen, DIN 69872-A, mit Bohrung Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5- 0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) (Menge 20 Stück) Ggfls. Demontage der Maschine aufgrund lichter Einbringbreite: Lichte Einbringbreite von max. 1750 mm aufgrund geringer Einbringöffnung. Erstwartung: Die Wartung gemäß Checkliste umfasst alle notwendigen Arbeiten an der Maschine vor Ort im Rahmen einer vorbeugenden Wartung inkl. Reisekosten. Leistungen, die über den Umfang der Erstwartung hinausgehen, werden nach den aktuellen Montagebedingungen abgerechnet. Einweisung/Schulung Netzwerksoftware: beim Kunde inkl. Reisekosten _________________________________________________ Fabrikat und Typ sind vom Bieter anzugeben. Hinweis: Lieferung (inkl. Abladen und Einbringen) und Montage |  |  |

Eingabe zwingend erforderlich:

| Übertrag aus LV: | € |
| --- | --- |
| Gesamtpreis: | € |
| ./. Preisnachlass: ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und Nebenangebote | € |
| Zzgl. Mehrwertsteuer: | € |
| Gesamtsumme (brutto) | € |
| ./. Skonto | € |
| = Angebotsendsumme | € |

Die Summen sind in das Dokument „Angebotsschreiben 3.0“ zu übertragen.