### 1. Auftraggeber

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal
Ackerstraße 24
67227 Frankenthal

2.Leistungsgegenstand

Für die Beschaffung abfallwirtschaftlich relevanter Daten und dem Ergebnisvergleich der im Jahr 2021 zuletzt durchgeführten Sortieranalyse PPK soll 2026 in Frankenthal (Pfalz) eine erneute Sortieranalyse der PPK-Sammelbehälter durchgeführt werden. Hierbei soll explizit eine Auswertung des Verpackungsanteil in der städt. Altpapiersammlung benötigt für die kommenden Abstimmungsgespräche mit den Dualen Systemen im Vordergrund stehen.

Folgende Leistungen sollten mindestens enthalten sein:

- Probenahme und Analyse des über die PPK-Tonnen erfassten Altpapiers aus mind. drei repräsentativen Bebauungsstrukturen sowie des Wertstoffcenters

- Ermittlung des kommunalen und des Verpackungsanteils, Ermittlung von Fremdstoffanteilen (massen- und volumenprozentual)

- Fotodokumentation

- Optional die Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Ergebnissen vergleichbarer Gebietsstrukturen (soweit vorhanden und möglich)

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) kann eine Fläche von ca. 200 m² einer sich auf dem Betriebsgelände befindlichen Halle zur Verfügung stellen.

Die Stichproben sollen so gewählt werden, dass ein möglichst genaues und repräsentatives Abbild der abfallrelevanten Verhältnisse in Frankenthal (Pfalz) dargestellt werden können.

Das Behältersortiment enthält die Größen 120 Liter, 240 Liter und 1.100 Liter. Weiterhin erfolgt die Übernahme von PPK im Bringservice über eine Abfallpresse im Wertstoffcenter. Beistellungen (Kartonagen) werden gebührenpflichtig mitgenommen bzw. sind bis zu einer Freimenge bis 200 Liter gebührenfrei.

Die PPK-Sammelbehälter werden grundsätzlich 4-wöchentlich geleert.                                    Die Anzahl der Regelleerungen der Altpapierbehälter beträgt 13 Leerungen im Jahr. Gebührenpflichtig ist die Leerung der 240 Liter sowie 1100 Liter Altpapierbehälter im 2-wöchentlichen und wöchentlichen Leerungsintervall möglich.

Jahresmenge PPK

| Jahr | Menge (Mg) |
| --- | --- |
| 2022 | 3.057 |
| 2023 | 2.804 |
| 2024 | 2.554 |

Behälteranzahl 2025

| Behältergröße | Leerungsintervall | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| 120 Liter | 4-wöchentlich | 5.502 |
| 240 Liter | 4-wöchentlich | 5.940 |
| 1.100 Liter | 4-wöchentlich | 2.213 |

Die Leistungserbringung soll bis spätestens zum 01. September 2026 erfolgen (Vorlage des Abschlussberichtes), damit die Ergebnisse in die Leistungsausschreibung für 2027 eingearbeitet werden können.

Die Auswertung der Angebote erfolgt nach dem Kriterium 100 % Preis.

|  | Angebot |
| --- | --- |
| Netto | € |
| MwSt. in € | € |
| Gesamt Brutto | € |