Eigen- und Wirtschaftsbetrieb

Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Leistungsverzeichnis

Beschaffung einer kommunalen Straßenkehrmaschine 
der 6-Tonnenklasse im Mietverhältnis

Inhalt:

| 1. | Leistungsbeschreibung | 1 - 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Leistungsverzeichnis Straßenkehrmaschine | 4 – 10 |

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb

Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Ackerstr. 24

67227 Frankenthal (Pfalz)

Auftraggeber:

- Leistungsbeschreibung

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung einer neuen nachfolgend beschriebenen und im Leistungsverzeichnis aufgeführten kommunalen Straßenkehrmaschine der 6-Tonnenklasse im Mietverhältnis. Das Kommunalfahrzeug wird vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) für Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet eingesetzt.

Die durchschnittlich kalkulierte jährliche Laufleistung beträgt ca. 1.000 Betriebsstunden, eine Betriebsstundenbegrenzung ist nicht vorgesehen.

Die Miete beginnt zum frühestmöglichen Termin, aber spätestens zum 01.11.2026 und ist auf 4 Jahre festgesetzt. Es besteht die Option, die Miete um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Die Leistung beinhaltet einen Full-Service, mit allen turnusmäßigen Inspektionen/Wartungen gemäß den Vorschriften des Herstellers, allen notwendigen Arbeiten und verschleißbedingten Reparaturen und dazugehörigen Materialien und allen Sicherheitsprüfungen gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften. Eine Instandsetzung oder die Lieferung einer Ersatzmaschine muss innerhalb von 72 Std erfolgen.

Der Auftraggeber übernimmt die Kfz-Zulassung, die Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung sowie die Maschinenvollversicherung (All-Risk) des Fahrzeuges.

Der Auftragnehmer hat eine Kundendienstwerkstatt im Umkreis von 100 km um den Standort des Auftragsgebers vorzuhalten. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss je nach Schadensbild eine Instandsetzung oder alternativ das zur Verfügung stellen eines vergleichbaren Ersatzgeräts in angemessener Frist von bis zu drei Arbeitstagen gewährleisten.

Erfüllungsort/Lieferort

Die Übernahme erfolgt nach dem Vorliegen aller deutschsprachigen erforderlichen Unterlagen/Dokumentationen am Sitz des Auftraggebers:

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz),

Ackerstraße 24

67227 Frankenthal (Pfalz)

Bei der Lieferung sind folgende Unterlagen durch den Auftragnehmer vorzulegen:

- Zulassungsbescheinigung

- Gutachten

- EG- Übereinstimmungsbescheinigung

Die Kosten der Überführung sind in den Mietpreis einzurechnen.

Erfüllungsfrist/Lieferfrist

Die Überlassung des Fahrzeugs erfolgt zum frühestmöglichen Termin, aber spätestens zum 01.11.2026.

Mietraten, Fälligkeit, Zahlung

Die Zahlungspflicht beginnt mit dem Tag der Übernahme des Fahrzeuges. Die erste Miete ist anteilsmäßig zu berechnen, sofern das Mietfahrzeug nicht zum 01. eines Monats übergeben wurde. Der Auftragnehmer hat bei Vertragsbeginn dem Auftraggeber eine einmalige Rechnungsstellung (Dauerraten) zu übermitteln, damit die anteilsmäßige Rate bekannt ist. Mit Erhalt dieser Rechnung wird ein Zahlungsziel von 10 Tagen vereinbart. Die weiteren Mietraten werden bis zum Vertragsende jeweils zum 01. eines Monats überwiesen.

Rückgabe und Abrechnung nach Mietende

Rückgabeort ist der Sitz des Auftraggebers. Bei Rücknahme des Fahrzeugs dürfen dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) durch den Auftragnehmer keine Schäden in Rechnung gestellt werden, die dem Alter und der Laufleistungen entsprechendem Verschleiß oder Abnutzung entsprechen. Unter Berücksichtigung der gebrauchsüblichen Abnutzungsspuren wird über den tatsächlichen Zustand ein Rücknahmeprotokoll gefertigt und von den Bevollmächtigten unterzeichnet. Bei Unstimmigkeiten ist vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen einzuholen. Die Kosten des Gutachtens trägen beide Parteien zur Hälfte.

Allgemeines

Die Straßenkehrmaschine muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten, in der Bundesrepublik Deutschland gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Weiterhin sind alle sonstigen europäischen und nationalen (deutschen) anwendbaren Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils neuesten Fassung zu beachten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Der Gefahrenübergang erfolgt nach Lieferung und Übernahme durch den Auftraggeber am Lieferort, Ackerstraße 24, 67227 Frankenthal (Pfalz). Bei der Übergabe ist ein Übergabeprotokoll zu erstellen, dass den Zustand des Fahrzeugs, den Kilometerstand und das Übergabedatum beinhaltet.

Der Auftragnehmer muss das Bediener- und Werkstattpersonal bei der Übergabe in die Nutzung des Fahrzeugs kostenlos einweisen.

Zur Dokumentation sind für das Fahrzeug: Betriebsanleitung (2fach), Service-/Prüfhandbuch, Wartungslisten und Betriebsstoffe-Blatt (Inhalt: Auflistung aller Schmier- und Betriebsstoffe inkl. Füllmengenangabe) mitzuliefern.

Die Auswertung der Angebote erfolgt nach dem Kriterium 100 % Preis.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in den Leistungsverzeichnissen Seite 4-10 erforderlichen Angaben vom Bieter vollständig auszufüllen sind.

- Leistungsverzeichnis Straßenkehrmaschine

Vorbemerkung:

- Datenblätter sowie Technische Zeichnung sind dem Angebot beizulegen.

- Das Leistungsverzeichnis muss zu 100 % erfüllt sein, um gewertet zu werden! Hierzu sind vom Bieter in der Spalte „Bieterangabe“ Eintragungen vorzunehmen: Sofern ein Sollwert in der Spalte „Sollwert“ gefordert wird, ist der angebotene Wert in der Spalte „Bieterangabe“ einzutragen. Ansonsten ist dort Ja oder Nein anzugeben.

- Es sind alle sonstigen anwendbaren gesetzlichen Regelungen, Richtlinien und Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung zu beachten.

- Die Anforderungen an eine kommunale Straßenkehrmaschine müssen von der angebotenen Maschine vollständig erfüllt werden.

- Die Mindest- und Maximalwerte dürfen nicht unter- bzw. überschritten werden.

Straßenkehrmaschine:

| Beschreibung | Sollwert | Bieterangabe |
| --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  |
| Liefertermin: |  |  |
| Fahrzeuggestell |  |  |
| Zweiachsfahrgestell |  |  |
| Radstand | min. 1.900 mm |  |
| Gesamtlänge mit Besen | max. 6.500 mm |  |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel) | max. 1.800 mm |  |
| Bauhöhe ohne Blitzkennleuchte | max. 2.500 mm |  |
| zul. Gesamtgewicht | max. 11.000 kg |  |
| Wendekreis nach DIN EN 15429 Dwi | max. 3.000 mm |  |
| Motor/Antrieb |  |  |
| Dieselmotor, wassergekühlt |  |  |
| Hubraum |  |  |
| Leistung | min. 70 KW |  |
| Kraftstoffart | Diesel |  |
| Kraftstoffbehältervolumen |  |  |
| Mindestens Abgasnorm | Euro VI-E |  |
| der Kühler muss für die händische Reinigung gut zugänglich sein |  |  |
| Hydrostatischer Fahrantrieb |  |  |
| Automatisch aktivierte 4-Rad-Lenkung im Arbeit-/ Kehr-Modus, hydraulische Unterstützung |  |  |
| Lenkeinschlag Vorder- & Hinterachse (Minimierung Heckschwenkradius) | min. 25° |  |
| Geschwindigkeitsregelung über alle Fahrbereiche analog Kfz-Bedienung (Einpedalregelung) oder vergleichbar |  |  |
| Bereifung mit Kennzeichnung 3PMFS/ Alpine-Symbol/ Bergpiktogram mit Schneeflocke | --- |  |
| Servolenkung mit Notlenkeigenschaften |  |  |
| Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, mit ABS oder vergleichbarem Sicherheitsbremssystem (hydrostatische Bremsung) |  |  |
| Feststellbremse |  |  |
| Hydraulik |  |  |
| Hochdruckhydraulik für Straßenkehrmaschinen |  |  |
| Die Rohrleitungen sind so verlegt, dass keine Leitungen gegeneinander bzw. an Fahrzeugteilen scheuern |  |  |
| Alle Hydraulikschläuche im Sichtfeld des Bedieners sind mit einem Berstschutz auszustatten |  |  |
| Schläuche und Verbindungselemente sind nach DIN 20 023 für den max. Betriebs-druck auszulegen und zu kennzeichnen |  |  |
| Für den Bediener von außen leicht einsehbares Schauglas mit min./max. Kennzeichnung des Hydraulikfüllstandes |  |  |
| Elektrik |  |  |
| 12-V Anlage |  |  |
| Alle Leitungen / Kabel müssen entsprechend ihrer Beanspruchung (z.B. Knickung, Zugbelastung, etc.) ausgelegt sein |  |  |
| Bremslicht leuchtet bei hydrostatischer Bremsung |  |  |
| elektrische Scheibenwischintervall- und Waschanlage |  |  |
| Rückfahrscheinwerfer |  |  |
| LED Blitzkennleuchten klappbar |  |  |
| Batteriehauptschalter |  |  |
| Rückfahrkamerasystem für den Betrieb bei Tag und Nacht inkl. Automatisches Einschalten beim Einlegen des Rückwärtsganges mit Flachbildmonitor TFT im Fahrerhaus und Weitwinkelkamera nach DIN EN 1501-1 in Farbe |  |  |
| Zusatzkameras 1x links, 1x rechts und 1x am Saugschacht, mit automatischer Schaltung |  |  |
| Fahrerhaus |  |  |
| Sicherheits-Komfortkabine schallgedämmt, mit Fahrer- und Beifahrersitz, 3 Punktsicherheitsgurten für beide Sitze und Umsturzschutzprüfung |  |  |
| Türen mit zu öffnenden Schiebefenstern |  |  |
| In der Kabinenlüftung integrierte Klimaanlage |  |  |
| Schalldämmung | max. 75 dB(A) |  |
| Partikel- und Pollenfilter integriert in Frischluftzuführung |  |  |
| Sonnenschutz durch Abdunklung der Frontscheibe, Sonnenblende oder Rollo |  |  |
| Lenkanordnung rechts |  |  |
| Lenksäule stufenlos einstellbar (Höhe und Neigung) |  |  |
| gefederter Fahrersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze, Armlehne, Sitz-Längsverstellung, in orthopädischer Ausführung |  |  |
| gefederter Beifahrersitz mit Gewichtseinstellung, höhenverstellbarer Kopfstütze |  |  |
| Haltegriffe für den Einstieg |  |  |
| Aufbewahrungsfach mit Deckel und Getränkehaltern |  |  |
| 12 V Bordsteckdose, 2x USB-Anschluss |  |  |
| DAB+ Radio mit Bluetooth- und Freisprecheinrichtung |  |  |
| Anzeigeneinrichtung für mind. - Fahrmotorbetriebsstundenzähler Bh - Gesamtkilometerzähler - Kehrstundenzähler - Kehrkilometerzähler - Kraftstofftankinhalt - Kühlwassertemperatur - Füllstand des Frischwassertanks - Drehzahlen (Gebläse, Kehrteller) - Drücke - Temperarturen - Warnungen |  |  |
| Alle elektrischen Bedienelemente und Displays sind Zentral in der Kabine anzuordnen (Sichtbereich / Griffbereich) |  |  |
| Beheizbare Außenspiegel |  |  |
| Jeweils mit Halterung im Fahrerhaus fest untergebracht: - eine Warnlampe - ein Warndreieck - ein Verbandskasten - Bordwerkzeug |  |  |
| Betriebsanleitung |  |  |
| Kehraufbau |  |  |
| Kehrgutbehälter (nichtrostend) |  |  |
| Behältervolumen gem. DIN EN 15429-1 | min. 1,7 m³ (netto) |  |
| Sieb für die Grobabscheidung |  |  |
| Wasseranschluss am Behälter, zur Reinigung des Sauggebläses |  |  |
| Der Behälter ist so auszulegen, dass keine Ecken und Kanten vorhanden sind, um so Schmutzanhaftungen zu verhindern |  |  |
| Handsaugschlauch mit Befeuchtungssystem am Fahrzeugheck |  |  |
| Entleerung |  |  |
| Entleerung erfolgt mittels Hydraulikzylinder durch Hinterkippen des Behälters, Kehrgut darf sich bei der Entleerung nicht auf Heckteilen der Kehrmaschine absetzen | Auskipphöhe min. 750 mm |  |
| Notenleerungssystem für Kehrgutbehälter und Behälterklappe bei Ausfall der Hydraulik- und Elektroanlage, hydraulische Handpumpe frei zugänglich |  |  |
| Mechanische Behälterstützung, automatische Auslösung |  |  |
| Öffnen / Schließen sowie Ent- und Verriegeln der Entleerungsklappen hydraulisch |  |  |
| der Schmutzbehälter muss ohne Kehrgutverlust angekippt werden können |  |  |
| Kehrrichtaufnahme |  |  |
| Hydraulisch angetriebenes Gebläse |  |  |
| Elektrische Drehzahlregulierung |  |  |
| Ausführung des Saugmundes/Luftführung |  |  |
| Saugmundbreite | min. 400 mm |  |
| Betätigung der Grobgutaufnahme am Saugmund hydraulisch |  |  |
| Saugmund ist verschleißfest, strömungsgünstig angeordnet und leicht zu reinigen |  |  |
| Stahl-Saugmund mit PU-Dichtleisten und Rollen |  |  |
| Wasserdüsen am Saugschacht |  |  |
| Schalter/Taster für Anhebung des Saugmundes sowie Besen |  |  |
| Kehraggregat/Tellerbesen mit 3. Seitenbesen |  |  |
| Kehrbreite | min. 2.500 mm |  |
| hydraulisch angetriebene Tellerbesen |  |  |
| Anfahrtschutz |  |  |
| Dritter Seitenbesen |  |  |
| Wildkrautbesen aus Stahl |  |  |
| Absetzgestell für Kehraggregat und Absetzgestell für 3. Seitenbesen |  |  |
| Hydraulisch einzeln steuerbare Funktionen der Tellerbesen: Heben, Senken, Anpressregelung, Schwenkeinrichtung |  |  |
| Tellerbesen Hydraulikmotordrehzahl stufenlos einstellbar |  |  |
| Tellerbesenbesatz/Material |  |  |
| Tellerbesenbefestigung mit Schnellwechselsystem |  |  |
| Wahlweise automatisches Anheben des Kehraggregates bei Rückwärtsfahrt oder automatisches Anheben des Schneeschildes im Winterdienst bei Rückwärtsfahrt |  |  |
| Wassersysteme |  |  |
| Das Wassersystem besteht aus Frisch- und Brauchwasser |  |  |
| Wasserumlaufsystem im Behälter integriert (kein zusätzlicher Brauchwassertank -> einfache Reinigung) |  |  |
| Leitungen und Behälter mit Restlosenentwässerungssystem (Frostschutz) |  |  |
| Hochdruckreiniger mit 10 m Schlauch und HD-Lanze |  |  |
| Frischwassersystem für Kehraggregate mit Wasserrückführungssystem |  |  |
| Frischwassertank, nichtrostend |  |  |
| Robuste Wasserpumpe mit Trockenlaufeigenschaften |  |  |
| Ausführung stufenlose Wassermengenregulierung zum Einstellen der benötigten Wassermenge |  |  |
| Wasserdüsen gegen Staubbildung an den Kehraggregaten einstellbar (Kehrspiegelnähe außen) |  |  |
| Wasserdüsen im Saugrohr gegen Staubildung |  |  |
| Wasserversorgung des Saugmundes |  |  |
| Einfüllmenge Brauchwasser | min. 200 l |  |
| Befüllung über Kupplungsanschluss (Typ Storz-C) einschließlich Blindverschluss mit Kette für Frisch- und Brauchwassersystem oder/und Adapter C-Anschluss auf Geka, Freifallstrecke |  |  |
| Sonstiges |  |  |
| Farbgebung Grundgerät und Schmutzbehälter, orange | RAL 2011 |  |
| Vollautomatische Zentralschmieranlage |  |  |
| Werkzeugloser Zugang zu den Starterbatteriepolen |  |  |
| Ausrüstung gemäß StVZO |  |  |
| Ersatzrad lose |  |  |
| Abstellwagen fahrbar für Kehraufbau |  |  |
| Rot-weiße Warnmarkierung gemäß StVZO |  |  |
| Warnstreifen gemäß Din 30710 |  |  |
| Halterung für Besen und Schaufel |  |  |
| Geräuschpegel im niedrigsten Drehzahlmodus Fahrgeräusch | max. 99 dB(A) LwA |  |
| Geräuschpegel im niedrigsten Drehzahlmodus Kabine | max. 75 dB(A) LpA |  |

Angebotspreis:

| Ort sowie Entfernung der nächsten Kundendienstwerkstatt vom Standort des Auftraggebers aus | Ort: km: |
| --- | --- |
| Mietkosten netto pro Jahr | EUR |
| Full-Service-Kosten netto pro Jahr | EUR |
| Gesamtangebotssumme netto pro Jahr | EUR |
| abzüglich Nachlass | EUR |
| Summe netto inkl. Nachlass | EUR |
| zzgl. 19% MwSt. | EUR |
| Gesamtangebotssumme brutto | EUR |