LOS 1 (Fahrgestell allgemein)

Vorbemerkung:

Die Anlieferung des Dreiseitenkippers (Los 2) und des Ladekrans mit Greifer (Los 3) an den Auftragnehmer des Loses 1 erfolgt durch die Auftragnehmer der Lose 2 und 3, die den Zuschlag erhalten. Alle notwendigen Koordinierungen / Abstimmungen mit den Auftragnehmern der Lose 2 und 3 sind vom Auftragnehmer Los 1 zu tätigen.

| ##### Beschreibung | ##### Sollwert | ##### Bieterangabe |
| --- | --- | --- |
| Fahrgestell allgemein |  |  |
| Zul. Gesamtgewicht/Gewichtsklasse | 18.000 kg |  |
| Gesamtzuggewicht Anhängelast | 40.000 kg Min. 20.000 kg |  |
| Nutzlast | min. 8000 kg |  |
| Gesamtlänge | max. 8.000 mm |  |
| Breite | max. 2.550 mm |  |
| Höhe | max. 4.000 mm |  |
| Bodenfreiheit | min. 300 mm |  |
| Radstand | max. 3.900 mm |  |
| Bauart : Kipper+Kran - Variante |  |  |
| Warnmarkierung nach DIN 30710 |  |  |
| 1 Led Arbeitsscheinwerfer an Fahrerhausrückwand |  |  |
| Allradantrieb 4X4 zuschaltbar |  |  |
| Servolenkung |  |  |
| Kraftstofftank | Min 280 l / Max 350 l |  |
| 2 Staukästen möglichst groß außen an Fahrzeug |  |  |
| 1 Feuerlöscher 2 kg |  |  |
| Anhängermaulkupplung 40 mm Bolzen Handhebel nach unten |  |  |
| Anhängersteckdose 12V und 24V |  |  |
| ABS Anhängersteckdose |  |  |
| Luftkupplungen für Anhängerbremsanlage normal |  |  |
| ABS abschaltbar |  |  |
| Generator 28 V / 120 Amper |  |  |
| Linkslenker |  |  |
| Zweikreisanhängerhydraulik |  |  |
| Krankipper-Vorbereitung |  |  |
| Motor / Getriebe |  |  |
| Dieselmotor mind Euro 6 | min. 330 PS |  |
| Automatikgetriebe |  |  |
| Verstärkte Kupplung |  |  |
| HVO-Kraftstoff fähig |  |  |
| Offroad Modus zuschaltbar |  |  |
| Freischaukeln zuschaltbar |  |  |
| Nebenantrieb |  |  |
| Motorbremse |  |  |
| Getriebeölkühlung |  |  |
| Fahrwerk / Räder |  |  |
| Luftgefederte Hinterachse |  |  |
| Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung |  |  |
| Vorderachse verstärkt |  |  |
| Stahlfelgen |  |  |
| Vorderachse |  |  |
| Hinterachse Zwillingsbereifung grobstollig |  |  |
| Geländetaugliche Breitbereifung |  |  |
| Differentialsperre an der Hinterachse |  |  |
| Fahrerkabine |  |  |
| Bei laufendem Fahrzeug Bedienung von außen am Fahrzeug von Warnblinker, Nebenantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Motor Start /Stopp möglich |  |  |
| Luftgefederte Fahrerhauslagerung |  |  |
| Mittellanges Fahrerhaus |  |  |
| halogen Scheinwerfer |  |  |
| Rückleuchten halogen mit Schutzdach |  |  |
| Kommunalorange |  |  |
| Multifunktionslenkrad |  |  |
| Fahrerhauslager Komfort |  |  |
| Rückwandfenster |  |  |
| Klimaanlage |  |  |
| Elek. Feststellbremse |  |  |
| 12 v Steckdose |  |  |
| Rückfahrkamera |  |  |
| Rückfahrwarner |  |  |
| Ablage mit Deckel zwischen den beiden Sitzen |  |  |
| Fensterheber elektrisch |  |  |
| Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung mit Armlehne |  |  |
| Beifahrersitz |  |  |
| Zentralverriegelung mit 4 Schlüssel |  |  |
| Kein keyless /schlüssellos |  |  |
| Gummifußmatten |  |  |
| Radio mit Bluetooth |  |  |
| Digitaler Tachograph |  |  |
| Abbiegeassistent |  |  |
| Vorrüstung für Mautsystem mit OBU |  |  |
| Druckluftanschluss mit Luftpistole |  |  |
| Pollenfilter |  |  |
| Beheizbare Außenspiegel |  |  |
| Rundumleuchte in Led |  |  |
| Signalhorn auf Dach |  |  |
| Rangierspiegel |  |  |

| Garantie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garantiezeit | mind. 24 Monate |  |
| Gewährleistungszeit (ab Abnahme) | mind. 24 Monate |  |
| Antriebsstrang des Fahrgestells | mind. 36 Monate oder 250.000 Fahrkilometer |  |
| Korrosionsschutzgarantie für das Fahrgestell | Min. 10 Jahre |  |

| Gesamtpreis Netto Fahrgestell |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| abzüglich Nachlasses |  | EUR |
| Gesamtpreis Netto |  | EUR |
| zzgl. MwSt. | 19% | EUR |
| Gesamtpreis Brutto Summe Fahrgestell |  | EUR |

| Dem Angebot sind folgende Unterlagen beizulegen |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Zeichnung Fahrgestell |  |  |
| #### Technische Daten Motor |  |  |
| #### Wendekreisradius (Außen) | m |  |
| #### Leergewicht Fahrgestell | kg |  |