Leistungsbeschreibung

Maßnahme:	Ausbau der „Jahnstraße“ in der Stadt Wirges

Leistung:	Planungsleistung gemäß HOAI für

- Verkehrsanlagen LPH 3-9		Auftraggeber Stadt Wirges

- Kanalbau LPH 3-9			Auftraggeber VG-Werke Wirges

- Wasserleitungsbau LPH 3-9		Auftraggeber VG-Werke Wirges

Vergabenummer:	XXXXXXX

Die Verbandsgemeindeverwaltung Wirges schreibt die Planungsleistungen für die Ausbaumaßnahme „Jahnstraße“ in der Stadt Wirges aus.

Der Planungsbereich stellt sich wie folgt dar:

Geplante Gewerke:

- Verkehrsanlage in Asphaltbauweise einschließlich Gehwegen / Mehrzweckstreifen und Einbauten zur Gestaltung bzw. Verkehrsberuhigung.

- Kanalisation abschnittsweise im Trennsystem und im Mischsystem, einschließlich der Erneuerung der Hausanschlüsse bis an die Grundstücksgrenze.

- Wasserleitung mit Erneuerung der Hausanschlüsse.

- Tiefbauarbeiten der Beleuchtungsanlage

Beschreibung des Projektareals:

Die „Jahnstraße“ ist eine der am stärksten belasteten, innerörtlichen Stadtstraßen in Wirges. Über die „Jahnstraße“ werden nicht nur zwei Baugebiete erschlossen, sondern sie fungiert auch als wichtige Zufahrtsstraße zur städtischen Kita sowie zum Friedhof. Angesichts dieser vielseitigen Nutzung sind eine umfassende Sanierung und Umgestaltung erforderlich.

Im Rahmen einer Studie wurden verschiedene Entwurfskonzepte und Varianten entwickelt um den Ausbau der „Jahnstraße“ optimal an die Bedürfnisse der Stadt und ihrer Bewohner anzupassen. Wesentliche Aspekte der Planung umfassen die Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten, die Einrichtung von Aufenthaltsbereichen sowie städtebauliche Gestaltungen, die zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Förderung einer funktionalen Stadtentwicklung beitragen sollen.

Die „Jahnstraße“ weist nach Jahrzehnten der Nutzung erhebliche bauliche Defizite auf, die sich in Form von typischen Schäden an der Fahrbahnoberfläche manifestieren. Risse, Setzungen, Schlaglochbildungen und Verdrückungen sind nach wie vor präsent und beeinträchtigen die Verkehrssicherheit sowie den Fahrkomfort. Die bestehende Verkehrsanlage umfasst eine asphaltierte Fahrbahn, deren Breite sich zwischen ca. 5,00 und 6,50 m bewegt. Beidseitig der Straße sind Gehwege vorhanden, die jedoch ebenfalls von den altersbedingten Mängeln betroffen sind. Da es sich um eine Ausbaumaßnahme handelt, werden die Grundstücke im Zuge der Baumaßnahme an das neue Straßenniveau angeglichen. Hierzu sind im Rahmen der Bauleitungstätigkeit unter Beteiligung des AG entsprechende Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern zu treffen.

Die Katasterbreite der „Jahnstraße“ variiert im geplanten Bereich zwischen ca. 7,50 und 10,00 m.

Die geplante Ausbaumaßnahme hat zum Ziel, die vorhandenen baulichen Mängel zu beseitigen und die städtische Infrastruktur nachhaltig zu verbessern. Der Ausbau soll insbesondere dazu dienen, die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten und eine moderne, funktionale Straßenstruktur zu schaffen, die sowohl den Anforderungen des Verkehrs als auch den Bedürfnissen der Fußgänger gerecht wird. Darüber hinaus wird eine Verbesserung des Stadtbildes angestrebt.

Der Ausbau erstreckt sich über einen Abschnitt, der im östlichen Bereich direkt hinter der Verkehrsinsel an der Einmündung der L 313 beginnt und bis unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich der Straße „Hochstraße“ reicht.

Aufgrund der Verkehrsbedeutung der Jahnstraße ist beabsichtigt eine Förderung der Maßnahme beim Land Rheinland-Pfalz zu beantragen. Für den Förderantrag sind die entsprechenden Planunterlagen und Berechnungen auszuführen. Der Förderantrag und die Zusammenstellung der Unterlagen wird durch die Verbandsgemeindeverwaltung durchgeführt.

Neben dem Ausbau der Straßenoberfläche soll auch der vorhandene Kanal und die bestehende Wasserversorgung erneuert werden.

Für das neu herzustellende Kanalsystem ist eine zweigliedrige Lösung in der Entwässerungsstudie vorgesehen.
Von der Einmündung „Jahnstraße / Theodor-Heuss-Ring“ bis zum topografischen Hochpunkt der „Jahnstraße“, ungefähr in Höhe der Häuser Nr. 15 und 17, wird ein Trennsystem aufgebaut. Nach einer in der Studie überschläglich ermittelten Hydraulik, müsste die Schmutzwasserleitung in der Dimension DN 400 mm und die Oberflächenwasserleitung in der Dimension DN 300 mm hergestellt werden.

Ab dem topografischen Hochpunkt in Richtung Südwesten, „Martin-Luther-Straße“, erfolgt die Entwässerung als Mischsystem. Gemäß der Studie ist für diesen Abschnitt keine Vorflut mit vertretbarem Aufwand erreichbar. Die Dimension dieser Mischwasserleitung beträgt voraussichtlich DN 300 mm.

Die bestehenden Kanalhausanschlussleitungen sollen so weit wie möglich getrennt übernommen werden.

Die bestehende Wasserleitung wird vollständig erneuert. Nach bisherigen Überlegungen wird die neue Wasserleitung in der Dimension DN 125 oder 150 mm hergestellt werden. Die bestehenden Wasserleitungshausanschlüsse werden ebenfalls erneuert. Bei einer Erneuerung erfolgt die Verlegung bis an den Wasserzähler im Gebäude.

Die bestehende Beleuchtungsanlage muss ebenfalls vollständig erneuert werden. Im Rahmen der Planung sind in Abstimmung mit dem örtlichen Serviceunternehmer die neuen Standorte der Leuchten zu planen. Im Zuge der weiteren Planung, Ausschreibung und Bauleitung sind die Tiefbauarbeiten (Fundamente, Leitungsgräben und Kabel) zu berücksichtigen.

Grundhonorare:

Aus Gründen der Sicherstellung vergleichbarer Honorarangebote und den Förderbedingungen werden für die Planungsleistungen die anrechenbaren Baukosten, die Honorarzonen sowie das Grundhonorar verbindlich vorgegeben (siehe Preisblätter):

1. Verkehrsanlagen incl. Beleuchtungstiefbau

Anrechenbare Kosten (Netto): 1.415.335,00 €

HOAI 2021; § 48 Abs. 1 - Verkehrsanlagen (Anwendungsbereich des § 45)

Honorarzone III – Basissatz

Grundhonorar (Netto): 105.744,97 €

2. Kanalisation

Anrechenbare Kosten (Netto): 989.828,00 €

HOAI 2021; § 44 Abs. 1 - Ingenieurbauwerke (Anwendungsbereich des § 41)

Honorarzone III – Basissatz

Grundhonorar (Netto): 81.266,60 €

3. Trinkwasserversorgung

Anrechenbare Kosten (Netto): 488.804,00 €

HOAI 2021; § 44 Abs. 1 - Ingenieurbauwerke (Anwendungsbereich des § 41)

Honorarzone II – Basissatz

Grundhonorar (Netto): 40.774,44 €

Zur Ermittlung der Ingenieurleistungen bzw. zur Bildung des gesamten Honorarpreises werden entsprechende Angebotspreisblätter zur Verfügung gestellt.

Die Bieter können optional auf das Grundhonorar Auf- oder Abschläge gewähren. Die Bieter haben in diesen Angebotspreisblättern verpflichtend Angaben zu den "Besonderen Leistungen" (örtliche Bauüberwachung), den "Weiteren Besonderen Leistungen" und den "Nebenkosten" zu machen. Jede nicht vorgesehene, ergänzende Eintragung/Änderung in den Preisblättern führt zwingend zum Angebotsausschluss.

Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung können der beigefügten Anlage entnommen werden. Neben dem Zuschlagskriterium „Preis“ (Angebotssumme), werden weitere nicht monetäre Zuschlagskriterien bei der Zuschlagserteilung berücksichtigt. Zu diesen weiteren Zuschlagskriterien haben die Bieter mit ihren Angeboten entsprechende Angaben zu machen, die vom Auftraggeber gewertet werden. Für die Beurteilung der weiteren Zuschlagskriterien kann sich jeder Bieter für dieses Projekt formlos und im selbstbestimmten Umfang bewerben bzw. präsentieren. Die weiteren Zuschlagskriterien und deren Gewichtung können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Definition von Architekten – und Ingenieurleistungen gemäß § 73 Abs. 2 VGV:

Architekten- und Ingenieurleistungen sind

1. Leistungen, die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erfasst werden,

und

2. sonstige Leistungen, für die die berufliche Qualifikation des Architekten oder Ingenieurs erforderlich ist oder vom öffentlichen Auftraggeber gefordert wird.

Eignung der Bewerber:

Zur Eignung der Bewerber wird auf § 75 VgV verwiesen. Die berufliche Qualifikation kann auch im Rahmen der weiteren Zuschlagskriterien bei dem Kriterium „Qualifikation“ belegt werden. Es sind u. a. geeignete Referenzen (eine Mindestreferenz und zwei weitere Referenzen) gemäß § 46 Abs. 3 VgV zu beschreiben. Die Bieter legen hierbei fest, mit welcher Referenz sie sich an welcher Stelle wie präsentieren.

Auftraggeber:

Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgt im Namen und auf Rechnung der

Für Verkehrsanlagen:

Stadt Wirges

Vertr. d. d. Stadtbürgermeister Herrn Markus Schlotter

Montchaninplatz 1

56422 Wirges

und geht zu Händen

Verbandsgemeindeverwaltung Wirges

Straßenbaubehörde / Fachbereich 4

René Konrad

Bahnhofstraße 28

56422 Wirges

Für Kanalisation und Wasserleitungsnetz:

Verbandsgemeinde Werke, Wirges

Michael Endlein

Bahnhofstraße 28

56422 Wirges

Wenn eine elektronische Rechnungsstellung mittels eRechnungsformaten (noch) nicht möglich ist, kann zumindest auf die digitale PDF-Variante umgestellt werden. Diese muss direkt an rechnung@wirges.de gerichtet werden.

Die Rechnung muss dabei als Anlage gesendet werden. Der Email-Text darf keine rechnungsrelevanten Daten oder andere Anliegen enthalten. Dies gilt generell für Rechnungen per Email.

Vergabeart:

Die gewählte Vergabeart ist das offene Verfahren gemäß § 14 Abs. 2 Vergabeverordnung (VgV). Architekten- und Ingenieurleistungen werden im Leistungswettbewerb vergeben. Auf die zu erbringende Leistung anwendbare Gebühren- oder Honorarordnungen bleiben unberührt (§ 76 Abs. 1 VgV).

Neben dem Honorarpreis kommen weitere Zuschlagskriterien zur Anwendung (vgl. Anlage „Gewichtung der Zuschlagskriterien“). Die Selbstdarstellung / Bewerbung ist formlos jedoch in der Reihenfolge der weiteren Zuschlagskriterien vorzunehmen. Der hierfür zu betreibende Aufwand ist frei und selbstbestimmt.

Es sind keine Lösungsvorschläge i. S. d. § 76 Abs. 2 VgV oder Ähnliches zu erarbeiten. Für die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden keine Kosten erstattet (§ 77 Abs. 1 VgV).

Das Planungsbüro (Auftragnehmer), welches den Zuschlag erhalten hat, erstellt den Honorarvertrag. Dieser Honorarvertrag ist durch den Auftraggeber gegenzuzeichnen. In diesem Fall sind es zwei Honorarverträge, da als Auftraggeber sowohl die Verbandgemeindewerke Wirges als auch die Stadt Wirges fungieren.

Versicherungsnachweis:

Im Honorarvertrag verpflichtet sich das auftragnehmende Planungs- / Ingenieurbüro eine branchentypische Berufshaftpflichtversicherung zu haben oder ggf. abzuschließen mit mindestens folgenden Deckungssummen:

- 3 Millionen Euro für Personenschäden

- 1 Million Euro für Sach- und Vermögensschäden

Der Nachweis ist unaufgefordert vorzulegen.

Leistungszeit:

Mit der Planungsleistung ist zwei Wochen nach Auftragserteilung zu beginnen. Die Planung der jeweiligen Maßnahme bzw. die Reihenfolge ist abhängig von der baulichen Umsetzbarkeit bzw. von den einschlägigen Förderbedingungen. Daher wird grundsätzlich die Abstimmung der Vorgehensweise mit der Straßenbaubehörde, Verbandsgemeindeverwaltung Wirges sowie den VG-Werken Wirges als federführende bzw. koordinierende Stellen erforderlich.

Die Planungsabschnitte sollen in allen Gewerken, Verkehrsanlagen sowie für die Ingenieurbauwerke auf gleichem Leistungsstand gebracht und gemäß der beauftragten Leistungsphasen dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter erörtert und für den jeweils folgenden Planungsschritt vorabgestimmt werden.

Daraus ergeben sich folgende Meilensteine für die Bearbeitungszeiten zur Leistungserbringung der jeweiligen Planungsabschnitte:

- 6 – 8 Wochen für die Fertigstellung der Entwurfsplanung (Förderantrag LBM)

- 3 – 6 Wochen für die Fertigstellung der Ausführungsplanung

- 2 – 3 Wochen für die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen

Für den Fall, dass unvorhergesehene Umstände eintreten, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, sind die Meilensteine der Terminplanung entsprechend anzupassen.

Angebotsform- und fristen:

Angebote sind ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform der DTVP / cosinex einzureichen. Angebotsfrist und Submissionstermin können den Vergabeunterlagen entnommen werden.

Bindefrist und Beauftragung:

Die Bindefrist beträgt 30 Tage. Da für die Beauftragung im Bedarfsfall ein Gremienbeschluss erforderlich werden kann, bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass daraus ggf. eine Verlängerung der Bindefrist erfolgt.

Im Auftrag: