|  | Vergabenummer |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026-028 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Zaunanlage für Landschaftsbauarbeiten - Schulhof der Realschule plus Simmern |  |  |
| Leistung |  |  |
| - ca. 72 Stck Zaunelemente aus Profilstahl mit senkrechten Füllstäben, ca. 1300x2000 mm, Rahmen und Füllstäbe Rechteckprofil 40x27 mm, verzinkt und pulverbeschichtet, liefern und montieren; - ca. 18 Stck Passfelder wie vor; - ca. 33 Stck Zaunpfosten ca. 80x80 mm, l=1420 mm, mit Fussplatte zur Dübelmontage auf Betonaufkantung mit Injektionsdübeln liefern und montieren; - ca. 31 Stck Zaunpfosten in Grünfläche, einschl. Fundament Liefern und einbauen; - ca. 21 Stck Zaunpfosten in Pflasterfläche, einschl. Fundament und Pflaster; - 3 Stck Feuerwehr-Schiebtore passend zu Zaun wie vor, Breite 3,50 m; - 1 Stck zweiflügliges Feuerwehr-Zauntor wie vor, Breite ca. 5,10 m; - 1 Stck 1-flüglige Tür zu Zaun wie vor, Breite ca. 1,20 m; - ca. 69 lfm Mähkante aus Gehwegplatten; - ca. 20 lfm Zaun wie oben beschrieben, jedoch Zaunfeldhöhe 90 cm, einschl. Zaunpfosten; - ca. 50 lfm Stabgitterzaun, Höhe ca. 1,00 m, einschl. Pfosten in Grünfläche einschl. Fundamente; - ca. 50 lfm Mähkante aus Gehwegplatten; - Bemusterung; - 1 Stck technische Bearbeitung, Aufmaß, Werkpläne, Detail- und Werkstattzeichnungen; - 1 Stck prüffähige Statik/Standsicherheitsnachweis; |  |  |

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

# Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

## Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,

bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

## Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,

die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

# Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

## Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

## Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

## Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

## Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.